附件1：

广西人才学习中心多功能演播室设备

采购需求表

# 采购需求表

说明：

1.本项目采购需求表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2.本项目采购需求表中标注★号的内容为实质性要求和条件，如不满足则投标无效。

3.本项目采购需求表中的内容如与其它相关条款不一致的，以本表为准。

演播室声光电设备

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 技术参数及性能（配置）要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、专业影视灯光工程设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED平板灯具DMX双色温 | 36 | 台 | 凡赛、南光、珂玛或同档次以上品牌 | ★额定功率：100W ★显色指数：Ra≥95 色 温：3200-5600K，±200K 光学系统：DMX512控制，手动旋钮调光 出光角度：120°， 操作温度：-20~+50℃， 存放温度：-20~+60℃， 外壳：金属外壳， ★冷却系统：自然风冷散热， 操作：数码显示管控制地址码， 控制协议：DMX512控制， 通道模式：2个通道， 信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯芯卡侬座输出， 规格尺寸： 5050mm×2800mm×100mm， 提供所投LED灯取得的CE、Rohs、IEC等认证证书复印件及灯珠的产品检测检验报告复印件（加盖厂家公章）； 提供自散热LED灯的专利证书（加盖厂家公章）； 提供原生产厂家针对本次项目出具的产品供货证明原件、售后服务承诺书原件并加盖投标单位及生产厂家公章； |  |
| 2 | LED100W双色温聚光灯具 | 9 | 台 | 凡赛、南光、珂玛或同档次以上品牌 | 光 源：LED集成120W/颗； 额定电压：AC100V-240V/50-60HZ:DC24V； 驱动方式：恒流驱动 ； 额定功率：120W； ★寿 命：5万小时； 显色指数：Rａ≥95； 出光角度：手动调焦（前后壳操作； ★照 度：2m(5200Lux)； 外形尺寸：L330*W330*H350mm； 色彩效果：暖色/白色； 调光功能：0-100%线性电子调光； 产品净重：8kg； ★色 温：3200-5600K，±300K； 颜 色：黑色； |  |
| 3 | 恒力吊杆1.5米 | 19 | 套 | 凡赛、南光、珂玛或同档次以上品牌 | 恒力铰链采用优质航空铝型材和进口恒力弹簧制成，经全喷塑处理，具有重量轻、导向型好、强度高、抗静电、抗腐蚀等特点，经久耐用，使用寿命大于5万次。铰链配以相应的灯具来实现垂直升降的功能，使用时可根据需要，停留在任意一个高度上，即无滑落也无回缩现象，确保定位准确，是中小型演播室吊挂灯具的主选设备 |  |
| 4 | 演播室灯光吊挂网格架 | 84 | ㎡ | 定制 | 1.网格规格："田”字型，间距500mm，网架材料采用直径不小于40 mm钢管； 2.演播室固定挂灯网架全部为焊接结构，上表面须在一个平面上。 3.演播室仅灯光设备要求固定挂灯网架净承重≥80kg/平米； 4.钢材表面应做黑色防锈处理。 |  |
| 5 | 数字1024调光台 | 1 | 台 | 凡赛、捷创、珂玛或同档次以上品牌 | DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 最大控制120台电脑灯或120路调光。 使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 有节目录制功能，**可储存100个节目，灯光秀演示一劳永逸。 有内置时间码和外置MIDI触发功能,让您轻松实现一键声光同步的炫丽灯光秀。 |  |
| 6 | 信号放大器1进8出 | 8 | 台 | 凡赛、富莱仕、珂玛或同档次以上品牌 | DMX512/1990信号输出 8路DMX信号分配器，一进八出 采用抗高压保护措施，极不容易损坏 输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离 宽电压输入,适应不同国家的电压输入 可匹配3针的卡侬插座 各路均有独立的放大器及信号指示灯 纽崔克电源输入座,高档,牢固,流动性强（适合流动演出等活动） 多种安装方式,可任意悬挂在不同活动场所,高低可随意调节 电源输入: AC 88～256V 50/60Hz 外形尺寸: 25mm×159mm×45mm 重量 : 1.28 kg 符合CE标准,UL标准和GB7000.15-2000标准 |  |
| 7 | 灯具专用电缆线 | 5 | 卷 | 凯贝尔、江南、华美或同档次以上品牌 | 电缆多股铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，规格3*1.5mm²阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线电缆，额定电压：300V/500V。每卷长度100米。 |  |
| 8 | 灯具专用阻燃信号屏蔽线 | 7 | 卷 | 凯贝尔、江南、华美或同档次以上品牌 | 屏蔽层需要接地，外来的干扰信号可被该层导入大地，避免干扰信号进入内层导体干扰同时降低传输信号的损耗，规格2*0.5mm²，每卷长度100米。 |  |
| 9 | 电源胶木接插件 | 45 | 副 | 凡赛、南光、珂玛或同档次以上品牌 | 规格：胶木插头16A，输入电压220V，最大功率：2200W，直插型，绝缘达到国家要求标准，阻燃，插针全铜材料。 |  |
| 10 | 信号三芯接插件 | 64 | 副 | 乐群、凡赛、珂玛或同档次以上品牌 | 规格：信号卡侬头公母头，三芯公母头，直插型，绝缘达到国家要求标准，阻燃，插针全铜材料。 |  |
| 11 | 铝制灯勾 | 45 | 副 | 定制 | 1、材料采用高强度铝合金压铸，外表面黑色电泳，承重80KG， 2、规格：M10*70， 3、适合吊挂聚光灯，三基色灯，成像灯，电脑灯，自重0.23KG |  |
| 12 | 灯号牌 | 45 | 副 | 定制 | 1、规格150*100MM; 2、材质：亚克力板、雕刻制作、永久不会褪色。 |  |
| 13 | 保险链 | 64 | 条 | 定制 | 1、规格：带胶钢丝绳4MM+5MM扣件； 2、重量：自重0.06KG、承重30KG、 3、尺寸：长度800MM； 4、颜色：黑色。 |  |
| 14 | 安装配件 | 1 | 项 | 定制 | 标准件、捆扎件、工具耗材、脚手架、绝缘材料，成品保护件等 |  |
| 15 | 灯光安装费 | 1 | 项 | 定制 | 灯光安装费 |  |
| 二、演播室LED背景大屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED背景屏 | 9.31 | ㎡ | AET、利亚德、洲明或同档次以上品牌 | ★1.显示屏尺寸为：宽×高：≥ 4.16 米× 2.24 米；整屏分辨率：≥ 2704 点× 1456 点； ★2.点间距：≤ 1.53 mm，像素组成：1RIG1B 三合一SMD表贴; 3.最大亮度：屏幕亮度0-1600cd/m2无级可调，支持手动/自动/程控调节，扩展支持根据环境照度变自动调节亮度； 4.箱体平整度≤0.1mm；箱体间缝隙≤0.1mm；为了提高整个屏体的安装平整度，箱体与壁挂架具备正面背面微调结构；具备快速安快速角度拼装机构设计； 5.像素中心距相对偏差：≤2%；像素点中心相对错位：≤2%；为了保证色彩一致性发光点RGB芯片主基色波长偏差≤1nm； ★6.外壳防护等级：依据GB/T 4208-2017外壳防护等级规定，≥IP65；表面硬度：≥HRC12； 7.模组机械强度：≥5Mpa； 8.最高对比度：15000:1，色温：500K-18000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；水平视角175度、垂直视角175度，亮度均匀性：99.5%； 9.峰值功耗：450w/m2，平均功耗：200w/m²； 10.LED显示屏显示图像质量：符合SJ/T T1590-2016标准主观评价，显示效果：优； 11.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上； 12.采用分布式供电系统，电源控制盒为100-240VAC供电，屏体发光模组组采用安全电压供电支持热拔插功能； ★13.LED显示屏采用纳米光学镀膜（真空镀膜）3D防护技术，具备防尘防水、防盐雾、耐高温高湿、耐黄变、抗静电、散热均匀等功能特点；采用等离子体增强化学气相沉积（PECVD）技术，模块正面防护等级符合IP65要求； 14.通过光生物安全及蓝光危害测试，满足蓝光视网膜危害等级检测要求， 符合肉眼观看标准； 15.电快速瞬变脉冲群：依据GB/T/17618-2015规定电源端口士1kV，测试中和测试结束后产品无异常； 16.提供小间距LED屏全彩播控系统软件著作权登记证书（提供相关软著证书复印件并盖加盖厂家公章）； 17.提供原生产厂家针对本次项目出具的产品供货证明原件、售后服务承诺书原件并加盖投标单位及生产厂家公章； |  |
| 2 | 发送盒 | 4 | 台 | 凯视达、卡莱特、诺瓦或同档次以上品牌 | 1、支持一路DVI视频信号输入。 2、4个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接。 3、支持音频输入，通过网线同步传输。 4、单卡带载260万像素点，长宽比可任意设定，最宽4000，最高2000。 5、 支持一路光感探头接入口，支持发送卡自动调节亮度。 6、支持USB接口控制，可级联多台进行统一控制。 7、支持存储备份数据功能，可实现一键修复，更换接收卡时无需重新配置参数。 8、支持低亮高灰。 9、支持电源接反保护功能 10、采用独立的电源供电系统，稳定性更强 |  |
| 3 | 视频处理器 | 1 | 台 | Summcinfo、淳中、小鸟或同档次以上品牌 | 1. 1U机箱，一共支持4路HDMI输入，4路HDMI输出。 2. 输入最高支持1920x1200@60HZ，输出最高支持1920x1200@60HZ。输出支持分辨率自定义功能。 3. 支持4x4无缝矩阵,LCD,LED拼接，以及矩阵加拼接的组合模式。 4. 支持APP控制,按键控制,红外控制，串口控制，可提供指令支持第三方设备控制。APP支持PC和平板控制。 5. 整机支持多画面开窗显示。最大可开16窗口。内置多种常用大屏分割显示模式，用户也可更具需求自定义显示模式。让显示丰富多彩。 6. 采用FPGA硬件架构，稳定可靠。画面高清流畅不卡顿。 7. 输入支持台标叠加，可定义显示内容，颜色，位置等；输出支持字幕叠加功能。 8. 输入支持EDID用户自定义。可通过APP简便的生成并更新。支持非常规分辨率。可实现一些点对点显示或等比例缩放画面不变形。 9. 支持LCD边框补偿功能。让画面显示不错位不变形。 10. 支持输入信号状态监测功能及输出接口和显示端的线缆连接状态。通过APP也可以查看当前设备的信号和连接状态。 11. 支持9路模拟音频加嵌和9路模拟音频解嵌输出。同时也支持9路HDMI数字音频输入和输出。 12. 支持AC220V供电。 |  |
| 4 | 配电柜 | 1 | 个 | AET、利亚德、洲明或同档次以上品牌 | 带远程上电、漏电保护，标配壁挂安装，尺寸是高*宽*厚（mm）：500*400*160。 |  |
| 5 | 屏体钢架结构 | 9.31 | ㎡ | 定制 | 屏体钢架结构制作及屏体装饰包边 |  |
| 6 | 屏体安装电源线、网线 | 1 | 项 | 定制 | 超6类网线400米、电源线30米等 |  |
| 7 | 前维护工具 | 1 | 个 | 定制 | 真空吸盘 |  |
| 8 | 安装调试费 | 1 | 项 | 定制 | 显示屏的打包运输、保险、卸货，安装与系统的调试，培训 |  |
| 三、桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制室操作桌 | 2 | 张 | 定制 | 1200*600*750mm，面三聚氰胺板 |  |
| 2 | 办公座椅 | 3 | 张 | 定制 | 1、320方管电镀钢脚 2、50mm黑色尼龙轮 3、扶手是25管铁电镀架配铝合金连接件 4、黑色PP玻纤背框和扶手面 5、三级85电镀气杆 6、2.5加厚中班蝴蝶底盘，可逍遥和原位锁定 7、高密度一次性发泡定型棉 8、弹力座布，优质透气背网饰面网H网饰面 9、规格：62*58*90-98 |  |
| 3 | 实景移动书架 | 4 | 套 | 定制 | 免漆板定制实景移动书架，简约型2套,红木色型2套,每套尺寸是高2.5米（含轮子）*宽2米*厚0.3米，底部安装轮子，可以对折重新改变方向拼接。 |  |
| 4 | 绿箱拍摄桌椅 | 1 | 套 | 定制 | 桌子尺寸是高0.7*宽1.6*厚0.7m,底部安装轮子。 表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷。颜色可选定：银灰色，无光黑，象牙白，无光驼，索尼灰，蓝砂等塑粉。木制部分E1级环保优质高密度或实木颗粒板材处理,压贴面或喷漆、烤漆等。颜色和样式根据客户需求定制。 增配：椅子1个。 |  |
| 5 | LED拍摄区桌椅 | 1 | 套 | 定制 | 桌子尺寸是高0.7*宽1.6*厚0.7m,底部安装轮子。 表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷。颜色可选定：银灰色，无光黑，象牙白，无光驼，索尼灰，蓝砂等塑粉。木制部分E1级环保优质高密度或实木颗粒板材处理,压贴面或喷漆、烤漆等。颜色和样式根据客户需求定制。 增配：椅子1个。 |  |
| 6 | 访谈桌椅 | 1 | 套 | 定制 | 圆形简约桌子，2张椅子。 |  |
| 四、空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3P嵌入式空调 | 2 | 台 | 美的、格力、大金或同档次以上品牌 | 匹数：3匹；类型： 吸顶空调 ，中央空调一拖一，嵌入式吊顶；能效等级：1级；制冷量(W)：7410（1100～9200）；制冷功率（W）：2190（350W～3400）；制热量（W）：9250（1700-10500）；制冷功率（W）：2600（380W～3900）；室内机噪音（低-高-超高）dB(A)：26-40-45；APF[Wh/Wh]：4.10；循环风量（m³/h）：1350；电铺热：1800；内机尺寸：宽830mm；高204mm；深830mm；外机尺寸：宽890mm；高673mm；深342mm；含铜管加长及安装费。 |  |
| 2 | 新风机 | 1 | 台 | 美的、松下、远大或同档次以上品牌 | 额定电压/频率：220V～50Hz；额定功率：150W；重量：43kg；噪音（静音-强劲）：28-36dB（A）；送风量/排风量：350m³/h；送风量/排风量：350m³/h；送风量机外余压：80（0-150）Pa；排风量机外余压：80（0-150）Pa；高效滤网等级：99%；防水等级：IPX2；冷量回收：显热交换功率66%，全热交换功率62%；热量回收：显热交换功率76%，全热交换功率71%；主机尺寸：890*820*250mm。含安装费。 |  |
| 五、监视屏、音频 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1 | 台 | 雅马哈、美奇、得普声或同档次以上品牌 | 输入通道：单[MIC/LINE]4个,单声道/立体声[MIC/LINE]2个，立体声[LINE]2个；2个AUX（包括FX）,串扰-78dP,功率22W，幻象电源电源+48V,带高级效果器，内置24组效果器，尺寸是30.8cm*11.8cm*42.2cm，净重4.2kg。 |  |
| 2 | 无线话筒套装 | 1 | 套 | 诺讯、森海塞尔、舒尔或同档次以上品牌 | 1.可调UHF频率一拖二无线系统，200个高频通道任意选择. 2.真分集接收机,双通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生. 3.红外对频式锁定频点，接收机采用双液晶显示屏，更清楚系统工作状态，金属手持且配备加强型钢化网罩. 4.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码. 5.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 6.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态. 7.金属手持且配备加强型钢化网罩，使用灵活方便。系统稳定接收距离约达：80M-200M 8.套装配置清单：主机×1台，无线手持话筒×1个，无线麦克风（头戴）×1套。 |  |
| 3 | 音箱 | 1 | 套 | 漫步者、惠威、山水或同档次以上品牌 | 主材质：木质；线长：1.5-2m；类型：有源音箱；电源类型：电源供电；包装清单：主箱×1,副箱×1,音频线×1,副箱连线×1,说明书×1,保修卡×1。 |  |
| 4 | 鹅颈麦克风 | 1 | 个 | 先科、诺讯、得胜或同档次以上品牌 | 类型：鹅颈式；拾音方式：电容式；供电方式：2节 1.5V 7号电池；指向性：超心型指向；拾音距离：10-50CM；输出指示：座灯、管灯（LED环形灯）。 |  |
| 5 | 显示器 | 2 | 台 | 戴尔、华硕、三星或同档次以上品牌 | 23.8英寸，IPS面板，三边窄边框，最大分辨率1920*1080（FHD） 60Hz,高宽比16:9，接口有HDMI、VGA。 |  |
| 6 | 矩阵 | 1 | 台 | Summcinfo、淳中、小鸟或同档次以上品牌 | 1、4*4输入输出，机箱1U设计，方便上机柜； 2、输⼊输出⽀持HDMI1.4，HDCP1.4;最⾼分辨3840x2160@30Hz； 3、输⼊输出⾊彩空间⽀持RGB、YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2等； 4、支持屏幕分组管理，(固定分组模式）。 5、支持（按键）、串⼝、上位机软件等多种控制方式； 6、输出⽀持多种分辨率，且各个端口独立可调； 7、⽀持断电记忆功能； 8、第一路输出支持CEC； |  |
| 7 | 系统集成及安装线材 | 1 | 项 | 定制 | 1根1米2.0 HDMI高清线，2根1.5米2.0 HDMI高清线，1根5米2.0 HDMI高清线，2根10米2.0 HDMI高清线，4根2.5米音频线，2根5米音频线，2根10米音频线等安装线材，系统集成费。 |  |
| 商务要求： 一、交货时间及地点： 1.交货期限：合同生效后40个工作日内。 2.交货地址：客户指定地址。 3.交货方式：送货上门。 二、售后服务要求： 1.质量保证期 1 年（自交货并验收合格之日起计） 2.故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在12小时内到达采购人指定现场，并在48小时内及时维护到位。 3.在设备长期使用过程中免费提供相应的技术支持。 4.免费培训。 5.免费送货上门，免费安装调试合格。 6.按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修1年；提供后续维保服务，提供备品备件及耗材，保修期外发生的维修只收取材料成本费。 - 其他要求： 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）安装费用； 2.本项目乙方在实施过程中与甲方委托的第三方装修单位存在交叉作业问题时，需共同协商，按甲方要求进行实施。 3.付款方式：自签订合同起15个工作日内支付合同设备款的30%。供应商提供的设备进场安装完成并且验收合格后，累计向承包人支付设备款95%，其余5％作为质量保证金，质保期满，经采购人验收无质量问题后，一次性退还质保金（不计利息）。 4.中标供应商需向我单位提供增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |